[image: image1.png]OCBAP

Posami

55
E
&
5

Teper tosare.
[T ——

TOCTORAO. 10
< raBapitasit





Противотуманные фары работают в 3-х режимах

1. Противотуманки не включены 

2. При включении дальнего света включаются автоматически.  Моргание дальним светом фар вместе с противотуманками. При ближнем не включаются.

3. Включены постоянно, но только при включенных габаритных огнях (требование правил). В качестве переключателя можно взять обычный 3-х позиционный переключатель и установить его в нижнюю линейку переключателей на "бороде". Но я выбрал 3-х позиционный переключатель используемый для переключения наружного освещения и установил его в свободное место с правой стороны бороды на уровне переключателя наружного освещения. Когда я выбирал такой переключатель, то думал, что при таком большом количестве контактов, наверняка найдется один переключающийся контакт. Но оказалось, что такого не оказалось (некоторые группы контактов просто запараллелены. Пришлось вскрыть его и разобраться в устройстве. Для разборки тонкой отверткой отогнуть кромки внешней оболочки и освободить защелки. Разбирать можно не бояться, ничего не улетит. Для обеспечения переключающегося контакта пришлось "выкусить" одну контактную площадку согласно правому рисунку ниже.

[image: image2.png]



Два контакта с наружной стороны соединяются перемычкой. Контакты 1,2 и 3 подключаются согласно верхней схеме. Лампочка подсветки подключается параллельно лампочке освещения выключателя наружного освещения. 

Без переделки можно использовать 3-позиционный переключатель от вентилятора печки Волга ГАЗ 3110, который встает в тоже место, что и я поставил. Одна группа контактов остается свободной. А если не устраивает картинка вентилятора на кнопке, то можно заменить подвижную часть перключателя на другую, от переключателя наружного освещения Нивы,  ВАЗ-2109 или Волги. Реле он поставил рядом с релюшками включения освещения и фар. Рядом с ними есть два свободных места крепления.

Можно сделать индикацию работы противотуманных фар. Для этого подходит лампочка задних противотуманных фонарей. Но к ней надо подключаться через диодную развязку. Для этого необходимо отрезать от контакта 8 разъема панели приборов 2 оранжево-черных провода. К этому контакту припаять два диода, соединенных вместе катодами. К одному из них подключить вывод 87 дополнительного реле, а ко второму концу припаять отрезанные провода. Если не развязать выводы через диоды, то при моргании дальним светом будут загораться задние противотуманные фонари, что может быть ошибочно воспринято как сигнал торможения.
Дополнительное реле взято обычное, автомобильное, с одним замыкающим контактом и лепестком для крепления. Реле закреплено под левую гайку крепления бачка с тормозной жидкостью и отогнуто немного дальше для того, чтобы не цеплялось за "запаску". Провода от реле до фар проложены отдельно для каждой фары из-за приличной нагрузки. Желательно использовать провода с внутренней тканевой изоляцией. Это помогает от перетирания и передавливания изоляции проводов. 

Рекомендую закрыть контакты, подключаемые к фарам, резиновыми колпачками, которыми закрывается контакт "шестерочного" резисторного датчика давления масла. Подходит идеально. Возможно, что этот колпачек используется и в других местах.


Установка противотуманных фар (ПТФ)

Описание ПТФ.

На вид отражатели имеют ребристую структуру и желтое стекло. Корпус фары сделан из пластмассы черного цвета. Лампы установлены стандартные 12 V 55 W. Сами фары защищены пластмассовыми накладками, что довольно практично. Загрязнятся будут они, а не отражатели.

Монтаж ПТФ.

Качество сборки оставляет желать «лучшего», а именно берем отвертку и откручиваем два самореза по бокам фары и вынимаем отражатель. Герметикам, лучше черного цвета, так как сам корпус фары черный, проходим по периметру стекла. Щелей там не должно быть. Теперь устанавливаем на кенгурятник, корпус фары, предварительно подложив гайку большого размера, под каждое крепление фары, что бы поднять не много фары, так как монтажные крепления на кенгурятники не много опущены. В дальнейшем это даст возможность регулировки фары, а следовательно и светового потока вверх/вниз. 


Внешний вид; "Можно различить ребристую структуру отражателя желтого цвета"

Подключение со стороны салона.

У меня Евро панель приборов «Автостиль1»и есть места для дополнительных кнопок. Берем ножик и аккуратно делаем отверстие для "классической" рамки кнопки, которую и вставляем в отверстие вместе с кнопкой. Кнопку лучше иметь с индикатором и соответствующей иконкой. Также нам понадобятся реле, блок предохранителей, клеммы и несколько метров провода сечением 1,5 кв.мм. Спаяв проводку, по схеме, протягиваем провода и подключаем их. Реле включения ПТФ вешаем рядом с другими реле. Блок предохранителей использовал "шестерочный", дополнительный на 6 контактов. Используем только два предохранителя, лучше 3 и 4. Укладываем блок предохранителей около основного блока за косу из проводов. В схеме предусмотрено включение фар отдельно, но только при включенном зажигании, что удобно, так как иногда в сумерках можно просто выключить зажигание, и гореть будут только габариты, которые не смогут разрядить аккумулятор. При работе стартера ПТФ автоматически гаснут, тем самым, сохраняя энергию аккумулятора. Все соединения соединяются с помощью клемм, которые предварительно обжимаются и пропаиваются. Провод от лампы прячем в корпус, предварительно надев на него резиновый кембрик. Все собираем. Не маловажно настроить ПТФ. Когда они стояли параллейно дороге, то при движении освещали вывески и ослепляли встречных водителей. Особенно это было понятно по реакции водителя впереди идущей машины, который тут же включил свой задний ПТФ. Итак, берем и немного наклоняем корпус фары вниз. Теперь светят как надо :-).

Схема подключения: 

[image: image3.png]Pene

A B

Tiperoxpasmirens

ma

P T m——

B murasoe or kawrasra "30" pese pxmovevernus a0

ra dop





ГОСТ 1: на легковые автомобили допускается установка противотуманных фар исключительно в количестве двух штук с рассеивателями белого или желтого цвета. Располагать их следует симметрично относительно продольной оси не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке фары) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке фары). Для легковых автомобилей ограничения по высоте накладываются требованием расположить дополнительные фары не выше фар ближнего света. Установленные на автомобиль фары не должны загораживать штатную оптику, что вполне логично. 

ГОСТ 2: передние ПТФ должны включатся, только если включены габаритные огни и ближний свет фар. 

Затраты: 

ПТФ ”CIBIE”-295 руб. 

колодка для предохранителей на ”6 контактов” (дополнительный шестерочный блок) - 60 руб.

кнопка "классическая" с индикатором - 40 руб.

рамка для кнопки - 6 руб.

Реле ” 4 контакта” - 25 руб.

клемма "отверстие на 6" 3 шт.- 3*1=3 руб.

клемма "мама" 11 шт.-11*1=11 руб.

провода, припой, крепеж на фары(гайка большая) -были в заначке

Общая сумма – 440 руб.=12.23 ев.

Контакт 3 - индикатор (светодиод) состояния ПТФ (включены или выключены);

Контакт 4 - вывод включения реле ПТФ;

Контакт 31 - общий (-).

Контакт XZ - (+) от замка зажигания

[image: image4.png]___ NTe

4®

Mpepoxpanutenu
10A
F16-17

30 87

20A
CWHe YepHbIi

nTe

86

85

Pene 1119 98.3747-111

Xz
Moayne

yrpaBneHus
CBETOTEXHUKON

YepHbIi





